# Betriebsanweisung

für das Bohren und

Gewindeschneiden

Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält Regeln für das Bohren und Gewindeschneiden |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Erfasst werden an Kleidung und Haaren durch offenen Abtrieb, - sich drehende Teile oder herumschleuderndes Werkstück getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück, - wegfliegende Teile oder Abfälle Schnittverletzungen durch Späne - Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschädigungen und Allergien möglich |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Benutzen der PSA (z. B. Schutzbrille, Schutzkleidung) - Tragen von enganliegender Kleidung, Haarschutz bei langen Haaren, Ärmel nach innen umschlagen - Bei Arbeiten an Bohr- und Gewindeschneidmaschinen niemals Schutzhandschuhe tragen - Vermeidung von Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen, Hautschutzmittel benutzen - Regelmäßige Prüfung der Kühlschmierstoffe - Bei der Arbeit an Maschinen weder Armbanduhr, Ringe Ketten oder andere Schmuckstücke tragen - Keine scharfen und spitzen Werkzeuge in der Kleidung tragen - Vor Arbeitsbeginn einwandfreie Funktion der Sicherheitseinrichtung der Maschine überprüfen - Das Entfernen von Schutzeinrichtungen und das Manipulieren an Schaltern ist strengstens verboten - Niemals mit schadhaften Maschinenwerkzeugen arbeiten - Störungen sofort dem Vorgesetzten melden - Beim Bohren und Gewindeschneiden Werkstücke stets einspannen - Entfernen von Spänen nur mit bes. Hilfsmitteln z. B. Spänehaken - Bei Kontrollmessungen an aufgespannten Werkstücken die Maschine still setzen und Auslauf abwarten - Zum Einstellen der Kühlmittelzufuhr nicht an laufenden Werkzeugen vorbeigreifen - Beim Abblasen bzw. Ausblasen mit Druckluft unbedingt eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen und nie in Richtung von Kollegen blasen |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Maschine abschalten - Störung im Stillstand beseitigen - Maschine keinesfalls wieder in Gang setzen, wenn Fehlerbeseitigung nicht gelingt - Vorgesetzten verständigen |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten - Notruf 112 - Vorgesetzten informieren |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Beim Transport an einen anderen Platz oder Verschrottung darauf achten, dass keine Flüssigkeiten austreten können - Beim Transport auf öffentlichen Straßen sollten sich keine wassergefährdenden Flüssigkeiten (Schmieröle, Hydrauliköle, Kühlschmiermittel) mehr in der Maschine befinden - Darauf achten, dass Öle, Fette oder andere wassergefährdende Stoffe nicht in die Kanalisation gelangen oder ins Erdreich sickern können |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                    Unterschrift Verantwortlicher

|  | Juni 2021. |
| --- | --- |