Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

# für Bunsen-/Teclubrenner

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 25.02.2025

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Arbeiten und den Umgang mit Bunsen-/Teclubrennern |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefahr der Verbrennung mit Brennerflamme oder heißem Brennerkopf - Gefahr der Brandentstehung durch offene Flamme in der Nähe brennbarer Gegenstände - Gefahr der Brandentstehung durch Hitzestau an begrenzten Flächen - Gefahr der Explosion / Verpuffung durch offene Flamme in der Nähe zündbarer Gasgemische bzw. leichtentzündlicher Stoffe - Gefahr durch unbemerkt ausströmendes Gas |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise zum Gerät beachten! - Bei Betrieb Schutzbrille und Laborkittel tragen. - Lange Haare zusammenbinden, nie über die Flamme beugen! - Im Stehen arbeiten. - Bei Arbeiten im Abzug möglichst in der hinteren Hälfte aufstellen, um die Luftwalze nicht zu beeinträchtigen. - Der Brenner muss sicher und gerade auf einer sauberen, hitzebeständigen Unterlage stehen. - Zuerst die Zündquelle hinhalten, dann das Gasventil am Brenner öffnen. - Brenner während des Betriebs ständig beaufsichtigen. - Für eine gefahrfreie Ablage heißer Brennerteile sorgen! - Die Flamme von brennbaren Stoffen und Gegenständen entfernt halten, vor allem von brennbaren Lösungsmitteln, Haaren und Kleidung. - Gasnadelventil, bzw. Gashahn so weit aufdrehen, dass die Flamme stabil brennt, ohne zu erlöschen. - Nach Gebrauch oder Erlöschung der Flamme, Gaszufuhr sperren - Vor Berührung Brenner abkühlen lassen. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Ausströmen von Gas Gaszufuhr abstellen, alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich, und Laborleitung verständigen - Bei Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis die Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Gaszufuhr schließen. - Im Brandfall, nach Ausschalten des Gases (!): Feuer mit CO2-Feuerlöscher bzw. geeignetem Feuerlöscher bekämpfen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Bei Verbrennungen: Verletzte Stelle mind. 15 min unter laufendem, kühlen (nicht kaltem!) Wasser kühlen. - Unfallstelle sichern, Geräte ausschallten und gegen Wiedereinschalten sichern - Hilfe holen: Notarzt, Ersthelfer - Verletzte retten und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten; Notruf 112 - Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuelle Gefahren hinweisen - Informationen über die Eigenschaften der eingesetzten Stoffe für den Arzt / Helfer bereithalten. - Vorgesetzten informieren, Eintrag in das Verbandbuch! |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Regelmäßige Dichtigkeitsprüfung der Gasleitungen und des Gerätes! - Reparaturen, Instandhaltung und Wartung sind nur durch fach- und sachkundige Personen auszuführen! Dabei Betriebsanleitung des Herstellers und Prüffristen berücksichtigen. - Defekte Geräte sind ordnungsgemäß zu entsorgen ggf. Reinigung / Dekontamination! |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                Unterschrift Verantwortlicher

| Februar 2025 |  |
| --- | --- |