Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

# für Magnetrührer

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 25.02.2025

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt den Einsatz und die Benutzung von Magnetrührern |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Brand- und Kurzschlussgefahr: Beim Eintritt von Flüssigkeiten in das Gerät oder elektrischen Defekten - Warnung vor magnetischem Feld (z B. Datenträger, Herzschrittmacher, Uhren,….) - Warnung vor elektrischer Spannung (bei Defekt) - Gefahr für Verbrennungen durch heiße Oberflächen und erhitzte Flüssigkeiten, Siedeverzug und auslaufende Flüssigkeiten, austretenden Heißdampf - Gefahr von Glasbruch (durch Magnetrührstäbchen) - Gefahr der Explosion in EX-Atmosphäre |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise zum Gerät beachten! - Der Magnetrührer darf nur von unterwiesenen Beschäftigten bedient werden. - Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille, geschlossener Kittel - Auf sicheren Stand des Gerätes achten! - Keine brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten neben den Magnetrührern lagern oder offen verwenden. - Auf Sauberkeit achten! Gerät von evtl. anhaftenden Chemikalien säubern. Durch Korrosion kann das Gerät funktionsuntüchtig werden und anhaftende erhitzte Substanzen können gesundheitsgefährdend sein. - Halten Sie Abstand vom Magnetrührer mit magnetischen oder metallischen Teilen (z. B. Datenträger, Herzschrittmacher, Uhren etc.) - Magnetrührer nicht im Feuchtraum oder spritzwassergefährdeten Bereichen aufstellen. - Nur geeignete, einwandfreie Gefäße verwenden! - Heizbäder nur mit geregelter Temperaturkontrolle erhitzen. Das Regelthermometer muss in die Flüssigkeit tauchen, sonst überhitzt die Platte! - Heiztemperatur den zu erhitzenden Komponenten anpassen! - Keine brennbaren Flüssigkeiten mit niedriger Siedetemperatur verwenden! - Keine Flüssigkeiten in druckdicht verschlossenen Gefäßen erwärmen! - Angemessene Rührgeschwindigkeit und Magnetrührkern passender Größe wählen! - Bei der Verwendung in Verbindung mit Laborhebebühnen unbedingt sicherstellen, dass Standsicherheit gegeben ist und stromführende Kabel nicht eingeklemmt werden können. - Jede Apparatur ist so zu betreiben, dass die verwendete Heizquelle im Bedarfsfall jederzeit nach unten entfernt werden kann! - Beim Entnehmen heißer Gefäße Handschutz benutzen! - Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben! (Ausnahme: EX-geschützte Modelle) - Ungeprüfte Geräte nicht in Betrieb nehmen! |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei technischem Defekt Gerät ausschalten - Bei Verschütten größerer Mengen Flüssigkeit den Magnetrührer sofort abschalten, Netzstecker ziehen und die verantwortliche Person für den Laborbereich informieren. Bis zur Störungsbeseitigung keine weitere Nutzung. - Im Brandfall: Feuer mit CO2-Feuerlöscher bzw. geeigneten Feuerlöscher bekämpfen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Bei Verbrennungen: Verletzte Stelle mind. 15 min unter laufendem, kühlen (nicht kaltem!) Wasser kühlen. - Hilfe holen: Notarzt, Ersthelfer - Verletzte retten und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten; Notruf 112 - Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuelle Gefahren hinweisen - Informationen über die Eigenschaften der eingesetzten Stoffe für den Arzt / Helfer bereithalten. - Vorgesetzte informieren, Unfallanzeige oder Eintrag in das Verbandbuch! |
| Instandhaltung und Entsorgung |  |
|  | - Regelmäßige elektrische Prüfung durch eine befähigte Person! - Reparaturen, Instandhaltung und Wartung sind nur durch fach- und sachkundige Personen mit Originalteilen auszuführen! Dabei Betriebsanleitung des Herstellers und Prüffristen berücksichtigen. Defekte Geräte sind ordnungsgemäß zu entsorgen ggf. Reinigung / Dekontamination! |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                Unterschrift Verantwortlicher

| Februar 2025 |  |
| --- | --- |