# Betriebsanweisung

für Arbeiten mit der

Sandstrahlkabine

Stabsstelle Arbeitssicherheit, Tier- und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 10.2024

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Feinmechanik

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit der Sandstrahlkabine |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gesundheitsgefährdung durch Stäube, z.B. beim Öffnen der Sandstrahl-Box, Austritt durch defekte Dichtungen oder beim Entleeren des Strahlgutbehälters. - Rutschgefahr durch Staubablagerungen am Boden - Schnittverletzungen durch scharfkantige Werkstücke. - Verletzungsgefahr durch Strahlgut bei Beschädigungen an den integrierten Schutzhand-schuhen. - Verletzungsgefahr durch das plötzliche Aufklappen des Deckels und Herausschleudern von Teilen. - Lärmbelästigung |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Tür der Strahlkabine geschlossen halten - Eingebaute Strahlkabinenhandschuhe müssen unbeschädigt sein - Gehörschutz benutzen - Undichtigkeiten unverzüglich abdichten - Staubablagerungen am Boden regelmäßig beseitigen - Bei direktem Umgang mit dem Strahlmittel (z.B. beim Befüllen oder Entleeren der Kabine) Staubschutzmaske und dicht schließende Schutzbrille tragen - Bei Stäuben in der Luft Staubschutzmaske tragen (bei Arbeiten länger als 5 Minuten) |
| Verhalten Störungen |  |
|  | - Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen - Sofort einen Betreuer oder Vorgesetzten informieren. - Störungsanalyse und Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzten informieren - Maschine Abschalten - Unfall melden Notruf: 112 |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Maschine zum Arbeitsende reinigen. - Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. - Prüf- und Wartungsintervalle beachten. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher