# Betriebsanweisung

für Arbeiten am

Schleifbock

Stabsstelle Arbeitssicherheit, Tier- und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 10.2024

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Feinmechanik

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten am Schleifbock |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefahren bestehen aus den beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft und auch am Boden (Rutschgefahr bei längeren Schleifarbeiten) - Schleifscheibenbruch bei unsachgemäßem Handhaben von Maschine und Schleifscheiben - Augen- und Körperverletzungen durch Abtragen von Materialien beim Schleifen - Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen am Werkstück - Verletzungsgefahr durch wegfliegende Werkstücke - Brandgefahr durch Funkenflug - Augenverletzungen durch wegfliegende Funken - Bei der Bearbeitung können sich Werkstücke erhitzen - Gefahr von Brandverletzungen |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsplatzes lagern - Eine sichere Auflage und Führung der Werkstücke sind zu gewährleisten - Schleifscheiben dürfen nur von eingewiesenen, zuverlässigen und erfahrenen Personen eingespannt werden - Werkstückauflagen und Schutzhauben müssen regelmäßig nachgestellt werden. (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage höchstens 3 mm, zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube höchstens 5 mm) - Enganliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten und Uhren ablegen - Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern - Schutzbrille tragen. Gehörschutz bei lärmintensiven Arbeiten - Beim Schleifen kleinerer Teile keine Schutzhandschuhe tragen - Bei Arbeitsunterbrechung Maschine abschalten - Nur passende Schleifscheiben verwenden, Umfangsgeschwindigkeit beachten |
| Verhalten Störungen |  |
|  | - Bei erkennbaren Störungen die Maschine sofort ausschalten und gegen weitere Benutzung sichern - Sofort einen Betreuer oder Vorgesetzten informieren. - Störungsanalyse und Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzten informieren - Maschine Abschalten - Unfall melden Notruf: 112 |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Maschine zum Arbeitsende reinigen. - Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten / Verantwortlichen melden. - Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen. |

…………………………………….                                                        ……………………………………………….

Datum                                                                                                  Unterschrift Verantwortlicher